回顾（附答案）

2018年1月19日

15:31

简答题

第一章

  - 冯诺依曼体系6点，画图，各部件解释

计算器由运算器，控制器，存储器，输入设备，输出设备五大部件组成

指令和数据用二进制代码表示

指令和数据以同等地位存放在存储器中，并可按地址寻访

指令在存储器中按顺序存放

指令由操作码和地址码组成，操作码表明指令的性质，地址码表明指令在存储器中的位置

计算机以运算器为核心，输入输出设备和存储器间的数据传送通过运算器

运算器用来完成算术运算和逻辑运算，并将运算的结果暂存在运算器内

存储器存储数据和程序

控制器用来控制，指挥数据和程序的输入，运算和处理运算结果

输入设备将人们常见的形式转化为机器可识别的形式

输出设备将机器运算结果转化为人们熟悉的形式

  - 计算机硬件主要指标

机器字长，存储容量，运算速度

机器字长：CPU一次能够处理数据的长度，通常和寄存器位数有关

存储容量：包括主存的容量和辅存的容量：存储单元个数*存储字长

运算速度和机器的主频，执行什么操作，主存的速度有关

第三章

  - 总线定义

是连接多个部件的信息传输线，是多个部件共享的传输介质

  - 系统总线分类，用途，根数相关

片内总线：在CPU内部的总线

系统总线：指主存，IO设备，CPU各大部件之间的数据传输线

数据总线：传输各功能部件之间的信息，双向，位数和机器字长或存储字长有关

地址总线：用来指出数据总线源数据或目的数据在主存单元中的地址或IO设备中的地址，由CPU输出，单向，位数和存储单元的个数有关

控制总线：发出各种控制信号

  - 总线特性性能指标

机械特性，决定

电气特性，决定总线的传输方向和电平的有效范围

功能特性，决定各个总线的功能

时间特性：决定各个总线在什么时候有效

  - 总线判优控制和总线通信控制，阶段，方式

集中式，分布式

链式查询，计数器定时查询，独立请求方式

同步，异步，半同步，分离式

第四章

  - 存储器分类

按介质：半导体，磁表面，磁芯，光盘

按在计算机中的作用：缓存主存辅存闪存

  - 存储器的层次结构体现，为什么要分层次，计算机如何管理？

Cache-主存层次和主存-辅存层次

Cache-主存主要解决CPU和主存速度不匹配的问题，在存储系统中对CPU访存起加速作用，从CPU角度看，该层次速度接近Cache，但每位价格接近主存，这就解决了高速度和低价格之间的矛盾

主存-辅存主要解决的存储系统容量的问题，从程序员角度看，该层次容量接近辅存，但速度和每位价格接近主存，这就解决了大容量和低价格之间的矛盾

主存和Cache之间的数据调动是由硬件自动完成的，对程序员是透明的，而主存和辅存之间的数据调度是由硬件和操作系统共同完成的

  - 主存的主要技术指标（P73）

存储容量，存储字长，存储器带宽

  - DRAM和SRAM的对比

DRAM采用电容存储电荷的方式存储信息，集成度高，价格低，功耗小，速度较慢，需要不断刷新，适合做大容量主存

SRAM采用双稳态触发器存储信息，集成度低，价格高，功耗大，不需要刷新，速度快，适合做Cache

  - DRAM的刷新的简述

集中式刷新，在最大刷新时间间隔内集中安排一段时间进行刷新，在刷新时必须停止读写，对主机而言是个死区

分散式刷新，将刷新工作安排到系统的存取周期内，对主机而言不再有死区，但加长了系统的存取周期，存在无谓刷新，降低了整机的工作效率，因此不适合用于高速存储器

异步式刷新，结合了上述两种方式的优点，充分利用了最大刷新时间间隔，既缩短了刷新次数，也缩短了死区

  - Cache的工作原理

  - 提高访存速度的措施的简要描述

  - 简述CPU访存过程

CPU发出主存地址后，首先判断存储字是否在Cache中，如果命中，直接访问Cache，将该字送至CPU中，若不命中，则访问主存，将对应的字送至CPU，并同时将字按照映射方法对应的地址放入Cache中，若对应地址已满，则用替换算法替换

  - 写Cache的方法

  - Cache替换策略的几种算法

第五章

  - IO与主机的联系方式：如何编址（相应的优缺点），如何寻址，传送方式，联络方式，连接方式

  - IO与主机信息传送的控制方式

  - 程序查询方式流程框图

  - 键盘设备如何用中断方式输入信息

  - 单重中断和多重中断服务程序的处理流程，说明他们不同的原因

  - DMA与主存交换数据时的三种方法，内容，优缺点，适用条件

  - DMA接口的功能

  - DMA中断和IO中断的区别

  - DMA传送的过程

  - 中断方式和DMA方式的比较

  - DMA接口类型，区别

第七章

  - 指令的格式

  - 指令字长，机器字长，存储字长

  - 指令寻址哪两种

  - 各种特征标记

  - RISC，CISC的对比，

  - RISC，CISC的主要特征

第八章

  - CPU的功能

  - CPU的两种寄存器，各自的详细的分类，功能

  - 什么是指令周期

  - 指令周期执行流程框图，各机器周期的作用

  - 引起中断的因素

  - 中断如何判优

  - 什么是中断隐指令，其作用：8.4.4

  - 实现多重中断的条件：8.4.6

第九章

  - 取指周期，间址周期的操作和解释

  - 执行周期的三种类型的指令

  - 控制单元的外特性

  - 什么组成了多级时序系统

  - 指令周期，机器周期，时钟周期和节拍的关系

第十章

  - 安排微操作节拍的原则

计算/设计题

  - 死时间率

  - 程序查询方式求时间比率

  - 例9.2指令周期流程图

  - 计算零一二地址指令数

  - P387，求MIPS，主频，时钟周期，机器周期，指令周期的换算

  - 指令的安排