山东大学2017数字图像处理考题

- 一副32位单通道图像，每一行的字节数为step，共有weight行，high列。（0,0）的存储位置是p。

- 求（u，v）的存储位置

- 求（u，v）的八邻域的存储位置

- （x，y）为浮点数坐标，求其双线性拟合值，用p表示

- 梯度就是图像的一阶导数

- 写出求梯度的标准表达式

- 写出sobel算子，相比标准的梯度求解方式sobel算子有何优点

- 求一副二值图像的边缘使用一阶导数好还是用二阶导数好，给出理由和求解方式

- 线性滤波

- 写出线性滤波的一般表达式

- 一个w*h的图像，滤波核的大小为7*7，求滤波用了多少次乘法

- 滤波可以用矩阵乘法来表示Y=AX其中X为输入图像，A为滤波核，Y为输出图像，如果输入图像大小为w*h，那么A和X的纬度分别是多少，若w*h=4*4，滤波核大小为3*3的均值滤波，请写出A的第一行和第六行

- 直方图

- 描述一下高亮度，低亮度和高对比度，低对比度它们直方图的特点

- 一个单通道图像0和255各占一半，画出它们的直方图和均衡化之后的直方图

- 如何求一个3通道的彩色图像的直方图

- 高斯率波

- 写出高斯滤波函数各个部分的意义

- F（u,v）的物理意义是什么

- 如果M=3，N=1，求出实数基函数

- 高斯滤波的过程，和空间域滤波相比有哪些优缺点

- 给一幅图和下面的图类似

- 求图像中有多少个字符（包括字母，标点），给出你的方案

- 原图像可能没有这么清晰有可能有噪音、模糊、对比度低等问题，在这种情况下你的求解方案存在那些问题？如何处理这幅图使得它适用于你的方案