山东大学 软件 学院

组成原理实验报告

（实验）课程名称  计算机组织与结构

实   验   报   告

学生姓名：XXX    学 号：XXXXXX   指导教师：陈志勇

实验地点：硬件实验室                实验时间：

一、实验项目名称：存储器逻辑设计

二、实验目的：

１.   掌握用硬件描述语言设计逻辑部件。

２.  掌握存储器容量的字扩展和位扩展技术。

３． 掌握存储芯片片选逻辑的设计方法。

三、实验内容（或实验方案：需提供实验电路连线图）

利用ALTERA公司的EPF10K10LC84-4的内部可编程资源，设计一个256X16bit的RAM；要求能随机写入和读出数据。

已知1个648，1个328,1个168的存储器,设计1个容量为1128的存储器，此存储器的片选信号为CS，低电平有效。r-w：读/写允许输入线，高电平时写，低电平时读，8位数据输入线din，8位数据输出线dout，地址线adr（6）~adr(0).。写出存储空间分配、地址分配与片选逻辑，并简单说明。

存储空间分配

648

328

168

- 地址分配与片选逻辑

芯片容量	 芯片地址	   片选信号		片选逻辑

648		adr(5)~adr(0)	  CS0		    CS0 =

328		adr(4)~adr(0)	  CS1		   CS1 =A6

168	     adr(3)~adr(0)     CS2       CS2 =A6 A5

(A6~ A0对应adr(6)~adr(0))

总容量为1128，共需7位地址adr(6)~adr(0)

对648芯片，将低6位地址adr(5)~adr(0)连接到芯片上，余下的高位adr(6)作为片选依据；而328，应将低5位地址adr(4)~adr(0)连接到芯片上，余下的adr（6）adr（5）作为片选依据。而168，应将低4位地址adr(3)~adr(0)连接到芯片上，余下的adr（6）adr（5）adr（4） 作为片选依据。令adr0对应于648的adr接口，adr1对应于328的adr接口，adr2对应于168的adr接口。

四、实验器材（设备、元器件）：

PC机一台，EDA教学实验箱一台，导线若干。

五、实验数据记录及结果分析：