第4章补充题

补充题1

设CPU有16根地址线，8根数据线，用（低电平有效）作访存控制信号，R/作读写控制信号（高电平为读，低电平为写），现有1K×4位、4K×8位的RAM芯片，2K×8位，4K×4位的ROM芯片，以及74l38译码器和各种门电路，画出CPU与存储器连接图，图中标明信号线的方向、种类和条数；并写出每片RAM芯片的地址范围（用十六进制描述）。

要求：主存地址空间分配：A000H---A7FFH为系统程序区； A800H---AFFFH为用户程序区。

补充题2

设CPU有18根地址线(A17---A0)，8根数据线(D7—D0)，用做访存控制信号（低电平有效），R/作读写控制信号（高电平为读，低电平为写）。现有下列芯片： 4K×8位RAM； 2K×8位ROM及3-8译码器和各种门电路。主存地址空间为： 28800H开始为2K ROM，2E000H开始为8K RAM。

要求：补充完成CPU与存储器连线图。